# THz ալիքների առանձնահատկությունները (խորացված ուսումնասիացում)

## 1. Տիրույթը, հիմնական բնական բանաձևերը և ֆոտոնի էներգիան

THz (տերահերցային) ալիքները ուներ հաճախականությունների տիրույթ՝ մոտ 0.1–10 THz (10¹¹–10¹³ Hz)՝ ալիքի երկարություններ՝ ≈30 μm – 3 mm։ Ֆոտոնի էներգիան և ալիքի-տերինյան հարաբերությունները տրվում են՝

E=hf,λ=fc​,

որտեղ h — Փլանկի ստանդարտը, f — հաճախականությունը, c — լույսի արագությունը։ Այս արժեքները ցույց են տալիս, որ THz-ի ֆոտոնների էներգիան չի լինի իոնիզացնող (ոչ վտանգավոր կենսաբանորեն նման X-ճառագայթին), ուստի THz-ը համարվում է հիմնականում անվտանգ փոքր հզորությունների դեպքում։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

## 2. Գեներացիա և ընդունում (sources & detectors)

THz-ը գտնվում է «էլեկտրոնիկայի» և «օպտիկայի» օկուպացիայի միջակայքում, այդ պատճառով դրա արդյունավետ ստեղծումն ու հայտնաբերումը պահանջել են երկու մոտեցումների խաչ:

- Գեներացիա — հիմնական մեթոդներ՝ photoconductive antennas (femtosecond լազերների հետ pump-probe TDS սուցիկներում), optical rectification, difference-frequency generation, և էլեկտրոնային լուծումներ՝ backward-wave oscillators (BWOs), multiplier chains և quantum cascade lasers (QCLs) (continuous-wave աղբյուրներ THz-ի համար)։ spiedigitallibrary.org+1

- Ընդունիչներ — electro-optic sampling, photoconductive detection, Schottky-diode mixers, bolometers և առաջացող սենսորային մատրիցաներ (microbolometer arrays կամ շուկայի նոր անքուլթիվ տեխնիկա)։ Վերջին տարիներին ակտիվ են նաև 2D նյութերի վրա հիմնված և սենսորներ ընդլայնող տեխնոլոգիաները։ mdpi.com+1

Այս տեխնիկային վերաբերող մանրամասներ ազդում են համակարգի ամբողջական արագության, ճշգրտության և զգայունության վրա՝ ուստի կայանների ընտրությունը կախված է նպատակային կիրառությունից (spectroscopy vs imaging vs communications)։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov

## 3. Փորձարարական մեթոդներ՝ TDS vs Frequency-domain

- Time-Domain Spectroscopy (TDS) — յուղոտ pump-probe սցեն՝ կարճ լազերային փուլով ստեղծվող THz-ա և ժամանակային տիրույթում չափվող պիկերի ֆազա-և ամպլիտուդային ինֆորմացիայով։ TDS-ը հարմար է արագ, լայնաբանդվիդթային սպեկտրալ չափումների և imaging-ի համար։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Frequency-domain (CW, heterodyne) մեթոդներ — աղմկաչափական կամ լազերային փոքր-զգայուն տեսք՝ լավ հաճախականական լուծմամբ (narrow-line studies)։ Երկու մոտեցումների համակցումը հաճախ տալիս է լավագույն ելք՝ նկարչական և սպեկտրալ պարզ տարբերակների համար։ onlinelibrary.wiley.com

## 4. Նյութերի հետ փոխազդեցությունը և կլանումը (material interactions & absorption)

THz ալիքների հիմնական «խնայողությունն» այն է, որ շատ ոչ-փոլար, չլցված (non-polar) նյութեր (օր. չոր թուղթ, պլաստիկ, որոշ կոմպոզիտներ) թույլ են տալիս partial penetration, երբ նույն պահին ջրազգայուն նյութերը՝ և հատկապես գթաբուրգած մակերևույթները, են խիստ կլանումով (strong absorption) սահմանափակում տարածումը։ Շարունակական ընդունված մոդելը տարածման համար՝ Beer–Lambert տեսքով է՝

I(x)=I0​e−α(f)x,

որտեղ α(f) — հաճախականության կախված կլանում/կորյակը (attenuation coefficient)։ Արդյունքում՝ բարձր խոնավության կամ ջրի պարունակության պայմաններում THz ճառագայթը արագ կորցնում է ուժը՝ սահմանափակելով դաշտային կիրառությունները՝ հատկապես բաց երկնքում։ Այս երևույթը մանրամասն ուսումնասիրվել է վերջին տարիների հետազոտություններում (վերջին աշխատանքները ցույց են տալիս տեսակի և խոնավության բարձր ազդակումների մեծ ազդեցությունը)։ PubMed+1

## 5. Տիրույթային և տարածական լուծվածություն (Resolution & imaging metrics)

- Լայնաշերտ/ախնդիր լուծվածություն (axial/range resolution) կախված է օգտագործվող bandwidth-ից B՝ հաճախակիորեն կիրառվող բանաձևով

Δz≈2Bc​.

Օրինակ՝ եթե համակարգն օգտագործում է  THzB=1 THz (թվաբանական), ապա տեսականականապես  Δz≈150 μm։ Սա է պատճառը, որ THz-ը ունի գերազանց axial resolution (բարձր ֆրեքվենցիայի բանդվիդթը տալիս է շատ լավ անավասնական շերտային սարքը)։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Լարվածային/ lateral լուծվածություն սահմանափակվում է դիֆրակցիոն պայմաններով; անվանական մոտեցում արտահայտվում է՝ Rayleigh-ու մոտավորությամ.

θ≈1.22Dλ​,

որտեղ D — անտենա/օբյեկտիվի տրամագիծը։ Հետևաբար փոքրալիք 30 μm–ից մի քանի մմ ալիքի երկարությամբ ակնհայտորեն պահանջում են մանրակրկիտ օպտիկա՝ բարձր լամինար լուծվածության համար։ Շարքային imaging-ում lateral resolution-ը հաճախ գտնվում է մի քանի հարյուր միկրոմետրից մինչև մի քանի մմ՝ համակարգի կոնֆիգուրացիայից կախված։ recendt.at

## 6. Սխալներ, ազդանշան/աղմուկ հարաբերություն (SNR) և համակարգչային մշակում

THz համակարգերի SNR-ը կախված է աղբյուրի ուժից, դետեկտորի զգայունությունից, բանդվիդթից և միջամտող կլանումից։ Հատկանշական դեր ունեն՝

- նմուշի պատրաստման ստանդարտները (pellet vs powder vs thin film)՝ ազդելով ազդանշանի ամպլիտուդի վրա,

- հարկավոր է կիրառել spectral pre-processing (baseline correction, deconvolution), և մեթոդներ՝ overlapping peaks բաժանելու համար։ Մշակումում լայն կիրառություն ունի մեքենայական ուսուցումը (ML)՝ fingerprint extraction-ի համար՝ հատկապես երբ ռեակտիվ գծերը թեքվում են կամ գետնապտույտով են overlapped։ sciencedirect.com+1

## 7. Անհատական կիրառություններ (strengths in applications)

- Spectroscopy — THz-ը լավ է սկանավորել ոչ-այրված մոլեկուլային ռոտացիոն/թրթռական համարները. explosives-ի և դեղանյութերի fingerprint-ների հայտնաբերման համար շատ կենսունակ է (տես ստորև «Explosives detection»): AIP Publishing+1

- Biomedical imaging (superficial tissues, skin) — ամենատարածված նպատակները՝ because THz չորատեսակում է ոչ-աղտոտիչ և շատ հարմար է մակերևույթային մաշկային imaging-ի համար (penetration limited to sub-mm scales due to water absorption)։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Security screening — concealed objects detection (non-metallic threats): THz կարող է տեսնել յոթ–ոչ մետաղական առարկաներ տեքստիլների տակ՝ տարբերության դեպքում, թեեւ պաշտոնապես դաշտային կիրառությունը պահանջում է համալիր ընմփնջում՝ նվազեցնելու մթնոլորտային ազդեցությունները։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

## 8. Սահմանափակումներ և գործող հակավերահաշվարկներ

- Atmospheric attenuation (water vapor lines) — ջրի մասնիկների կողմից ուժեղ կլանումը ստեղծում է «փոքր պատուհաններ» (transmission windows) THz-ում, որոնք թույլ են տալիս աշխատանք միայն որոշակի ենթաֆրենքվենցիական փողոցներում և ցածր խոնավության պայմաններում։ Արդյունքում այն ավելի՝ indoor/controlled-environment տեխնիկա է՝ քան բացօթյա երկար տիրույթների համար։ PubMed+1

- Մատակարարներ/դետեկտորների հնարավորություններ — մինչդեռ 2020-ականներից սկսած նկատվում է արագ առաջընթաց (QCLs, room-temperature Schottky detectors, microbolometer arrays), սարքերի գինը և կոմպակտությունը դեռ սահմանափակում են զանգվածային կիրառություններն։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

- Նմուշային ու նյութաբանական փոփոխականություն — ազդեցություն ունեն մակերևութային ծածկույթները, խոնավությունը, գերտաքացումը և փունջի խտությունը (pellet vs powder) — այս ամենը կարող է տեղափոխել կամ թուլացնել fingerprint գծերը։ Հենց այս պատճառով կիրառվում են ռեժիմների համակցություններ (multimodal sensing)։ mdpi.com+1

## 9. Խորհուրդներ՝ կիրառական համակարգերի նախագծման համար (practical recommendations)

- Մարզային (field) դետեկտորների համար նախ տեսահսկել՝ արդյոք տեղանքի միջավայրը (RH — relative humidity) թույլ է տալիս օգտակար transmission windows։ Եթե ոչ՝ պլանավորել օբյեկտը փակ/շրջանափակ environment-ում կամ purge chambers։ PubMed

- Ընտրել ճիշտ տեխնոլոգիան՝ spectroscopy vs imaging․ TDS էն առավել հարմար է լայն-բանդվիդթ fingerprint-ների համար, CW/heterodyne՝ նեղ գծերի համար։ pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

- Preprocessing + ML՝ կիրառել ավտոմատ ճանաչման ալգորիթմներ overlapping peaks համար ու substrate artifacts ոչնչացնելու համար։ sciencedirect.com

## 10. Կարճ ամփոփում

THz ալիքները տալիս են եզակի հնարավորություններ՝ ոչ-ինվազիվ, բարձր-բանդվիդթային սպեկտրալ fingerprinting և մակերևութային imaging համար։ Սակայն իրական դաշտային և լայնամասշտաբ կիրառությունները սահմանափակվում են մթնոլորտային ներծծմամբ, սարքավորման բարդությամբ և նմուշային փոփոխականությամբ։ Դաշտի հաջողությունը կախված է ճիշտ սարք ընտրելուց, չափման ռեժիմի ընտրությունից և տվյալների խելացի մշակմանից (օր. ML)։