# Ռադարների տեսակները

Ռադարները (RADAR — Radio Detection And Ranging) հանդիսանում են հեռահաղորդական համակարգեր, որոնք ռադիոալիքների միջոցով հայտնաբերում, տեսակում և չափում են տարբեր օբյեկտների դիրքը, հեռավորությունը և շարժումը։ Ռադարային համակարգերը լայնորեն կիրառվում են ռազմական, քաղաքացիական, օդային, ծովային և գիտահետազոտական ոլորտներում։

Ռադարների հիմնական աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է ազդանշանի ուղարկման և վերադարձի վրա։ Արտանետված ռադիոալիքը անդրադառնում է օբյեկտից և ընդունվում ընդունիչով, որի միջոցով հաշվարկվում է հեռավորությունը՝ ըստ ժամանակի տևողության, և հնարավոր է որոշել նաև օբյեկտի արագությունը՝ Դոպլերի էֆեկտի միջոցով։

## Ռադարների հիմնական բաղադրիչները

- Արտանետիչ (Transmitter) – ձևավորում է բարձր հաճախականությամբ ազդանշաններ։

- Անտենա (Antenna) – ուղում և ընդունում է ռադիոալիքները։

- Ընդունիչ (Receiver) – վերլուծում է վերադարձած ազդանշանը։

- Պրոցեսոր (Processor) – մշակում է տվյալները և ցուցադրում է պատկերը։

## Ռադարների դասակարգումը

Ռադարները կարելի է դասակարգել՝ ըստ ալիքի տեսակի, ֆունկցիոնալ նպատակների, անտենաների տեսակի և ակտիվության/պասիվության։

### Ըստ ալիքի տեսակի

Պուլսային (Pulsed) ռադարներ

- Աշխատում են կարճ, բարձր հզորության ռադիոալիքային պուլսերով։

- Պուլսի երկարությունը սովորաբար շատ կարճ է (միկրոկվանտական կարգի), ինչը թույլ է տալիս բարձր ճշգրտությամբ չափել հեռավորությունը՝ հաշվելով ազդանշանի վերադարձի ժամանակը։

- Օգտագործվում են ավիացիայում՝ օդանավերի դիրքը վերահսկելու համար, ծովային նավարկությունում՝ նավերի տեղաշարժը վերահսկելու համար։

- Առավելություն՝ մեծ հեռավորություններն ու բարձր ճշգրտությունը։ Թերություն՝ պահանջում է բարձր էներգիա և բարդ հաղորդակցային համակարգ։

Շարունակական ալիք (CW, FMCW)

- Ուղարկում են անընդհատ ռադիոալիք, երբեմն հաճախականությունը փոփոխվում է (FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave)։

- Հիմնականում օգտագործվում է օբյեկտի արագությունը որոշելու համար՝ Դոպլերային էֆեկտի միջոցով։

- Առավելություն՝ ցածր էներգիայի սպառում և բարձր արագության ճշգրտություն։

- Թերություն՝ միայն արագությունը չափում է, հեռավորության ճշգրտումը պահանջում է լրացուցիչ տեխնիկա։

### 2. Ըստ ֆունկցիայի

Հետախուզական (Surveillance)

- Նպատակը՝ լայն տարածքի մշտական վերահսկողություն։

- Օգտագործվում է օդային տարածքի վերահսկման և ռազմական նպատակների համար։

Հետևողական (Tracking)

- Նպատակը՝ կոնկրետ թիրախի հետևում մնալը և նրա դիրքի և արագության հաշվարկը։

- Օգտագործվում է հրթիռային համակարգերում և օդանավերի ավտոմատ կառավարման համակարգերում։

Եղանակագիտական (Weather)

- Աշխատում են մթնոլորտի ներսում տեղումների, ամպրոպների, քամու և եղանակային երևույթների ուսումնասիրության համար։

- Օգտագործվում է օդերևութաբանական ծառայություններում։

Պատկերման (Imaging, SAR/ISAR)

- SAR – Սինթետիկ ապերտուրա, ISAR – Տիեզերական շարժվող թիրախների պատկերման ռադարներ։

- Հեռավոր կամ փոքր օբյեկտների բարձր լուծողականությամբ պատկերներ ստանալու համար օգտագործվում են հետազոտական, քարտեզագրական և ռազմական ոլորտներում։

### 3. Ըստ անտենայի տեսակի

Մեխանիկորեն ուղղորդվող

- Ունեն շարժվող անտենա, որն ուղղորդվում է ֆիզիկապես՝ նպատակին ճառագայթ ուղարկելու համար։

- Օրինակ՝ ավիացիոն ռադարներ, ծովային նավերի ռադարներ։

- Առավելություն՝ պարզ կառուցվածք, թերություն՝ մեխանիկական մասերի շարժումը սահմանափակում է արագությունը և ճշգրտությունը։

Ֆազային զանգված (Phased Array, AESA)

- Արգելված չէ անտենայի ֆիզիկական տեղաշարժով, ուղղորդումը կատարվում է թվային ֆազային փոփոխություններով։

- Առավելություն՝ միանգամից մի քանի ուղղությամբ ճառագայթ ուղարկել, արագ ուղղորդում, փոքր սպասման ժամանակ։

- Օգտագործվում է պաշտպանական համակարգերում, արդի ռազմական ռադարներում և օդային տիեզերական կիրառություններում։

### 4. Ըստ ակտիվության

Ակտիվ ռադարներ

- Ուղարկում են սեփական ազդանշան և ընդունում դրա անդրադարձը։

- Առավելություն՝ թույլ է տալիս միանգամից ճշգրիտ չափել հեռավորություն, արագություն և դիրք։

- Օգտագործվում է ավիացիայում, ծովային նավարկությունում, ռազմական հսկողության համակարգերում։

- Թերություն՝ ակտիվ ազդանշանը կարող է հայտնաբերել հակառակորդը, ուստի գաղտնիությունը սահմանափակ է։

Պասիվ ռադարներ

- Ոչինչ չեն արտանետում, ընդունում են միայն շրջակա ազդանշանները՝ հեռահաղորդման կայաններից կամ այլ աղբյուրներից։

- Առավելություն՝ գրեթե անտեսանելի են և անվտանգ, հատկապես հետախուզական կիրառություններում։

- Թերություն՝ չեն կարող ամբողջական տվյալներ տալ, օրինակ՝ հեռավորությունը, առանց լրացուցիչ տեխնիկայի։

## Հիմնական հավասարումներ

### Ռադարային հավասարումը (Monostatic Radar)

Pr​=(4π)3R4LPt​Gt​Gr​λ2σ​

որտեղ

- Pt​ – փոխանցման հզորություն,

- Gt​,Gr​ – փոխանցողի և ընդունիչի gain,

- λ – ալիքի երկարություն,

- σ – թիրախի ռադիո-խաչաչափ (RCS),

- R – հեռավորություն,

- L – համակարգի կորուստներ։

### Հեռավորության լուծվածություն

ΔR=2Bc​

### Դոպլերային տեղաշարժ

fd​=λ2v​

### Անկյունային լուծվածություն

θ≈Dλ​

## Ռադարների տեսակների մանրամասն

### 1. Պուլսային ռադարներ

Օգտագործում են կարճ, բարձր հզորության պուլսեր, որոնք թույլ են տալիս չափել մեծ հեռավորություններ՝ բարձր ճշգրտությամբ։

### 2. FMCW ռադարներ

Հաճախականությունը փոփոխվող ալիք (chirp) ուղարկվում է՝ թույլ տալով փոքր էներգիայով բարձր ճշգրտությամբ հեռավորության և արագության չափում։

### 3. Դոպլերային և MTI ռադարներ

Օգտագործվում են շարժվող թիրախների տարբերակման համար՝ կանգնած օբյեկտների ազդանշանը ֆիլտրելու միջոցով։

### 4. Ֆազային զանգվածներ (Phased Array)

Թվային վերահսկվող ճառագայթ, արագ ուղղորդում և multibeam հնարավորություններ, լայնորեն կիրառվում են պաշտպանական համակարգերում։

### 5. SAR / ISAR

Սինթետիկ ապերտուրա՝ շարժվող պլատֆորմների վրա՝ բարձր լուծողականությամբ պատկերներ ստանալու համար, օգտագործվում է երկրաբանության, քարտեզագրման և հետախուզության մեջ։

## Սիգնալային մշակում և կիրառություններ

- Matched filtering, pulse compression

- FFT Doppler վերլուծություն

- CFAR (Constant False Alarm Rate)

- Հակաճնշման մեթոդներ

### Կիրառություններ

- Ավտոմոբիլային ռադարներ (ADAS)

- Եղանակագիտական ռադարներ

- MIMO և բազմաչան համակարգեր

- Տիեզերական հետազոտություններ

Ռազմական ռադարները նախագծված են հակաօդային, հակահրթիռային, ծովային և ցամաքային պաշտպանության համար՝ աղբյուրը հայտնաբերելու, թիրախները տիրայնելու, դրանց արագությունը/դիրքը չափելու, նպատակներին համապատասխան հրամաններ հղելու և հակակառավարում (C2) ապահովելու համար։ Նրանք հաճախ համադրում են երկար թռիչք բացահայտման (early-warning), հետախուզման (surveillance), հետևման (tracking) և հրամանավարման (fire-control) գործառույթներ։

## Տարբեր տեսակներ ըստ կիրառության

- Early-warning / long-range surveillance — փնտրում են հեռավոր օդային կամ հրթիռային թիրախներ նախնական փոխանցման համար (օրինակ՝ երկիր-to-օդ հրթիռային համակարգերի երկարոհաս թարմացումներ)։

- 3D air-search / surveillance radars — տրամադրում են հեռավորություն, ուղղություն և բարձրություն (range/azimuth/elevation)՝ միաժամանակ շատ թիրախներ հետևելու համար (արտաքին օրինակ՝ AN/SPY-1 ընտանիքը՝ Aegis համակարգում։).

- Fire-control / tracking radars — ապահովում են շատ բարձր ճշգրտությամբ տվյալներ հրաձգությունից առաջ՝ ուղորդվող զենքի համար (միրախի ճշգրիտ՝ angle/range/velocity measurement): այս ռադարները հաճախ ունեն կարճ-միջին ռեֆլեկտիվության փոխհարաբերություններ և փաթեթային ազդանշանային պրոցեսինգ։ ftp.idu.ac.id

- Missile-guidance radars / target illumination — մոդ էլի նման մոդուլներ են, որոնք աշխատում են semi-active կամ active homing ռեժիմներով։ Semi-active-ում հրթիռը ընդունում է աջակցության ռադարից արտացոլված ազդանշանը, active-ում հրթիռի սեփական գլխիկը ունի ռադար (active radar homing)։ secwww.jhuapl.edu+1

## Կենտրոնական տեխնիկական առանձնահատկություններ (ինչը հաշվի է առնվում)

- Շքեղություն (range, R): ռազմատեխնիկական ռադարների alcance-ն կարող է լինել հազար килոմետրեր (early-warning) կամ մի քանի տասնյակ կիլոմետր (fire-control vs. naval CIWS)՝ կախված ալիքի ռեժիմից, փոխանցման հզորությունից և համակարգի բարդությունից։ (ռադարային ճարպկության գնահատումը՝ radar range equation). ftp.idu.ac.id

- Դյուրություն՝ բազմացառելի նպատակների (multi-target tracking capacity) — ժամանակակից համակարգերը հնարավորություն ունեն միաժամանակ հարյուրավոր թիրախներ track անել (օր. AN/SPY-1 ընտանիքը կարող է մի քանի հարյուր թիրախ միաժամանակ), ինչը կարևոր է նավային/հետախուզական օրինաչափությունների համար։ Վիկիպեդիա+1

- Անտենայի տեսակն ու ճառագայթի կառավարումը (PESA vs AESA) — AESA (Active Electronically Scanned Array)-ները ունեն յուրաքանչյուր տարրին հանձնարարված TRM (Transmit/Receive Module), տալիս են արագ ճառագայթավարման վերահսկում, multibeam հնարավորություններ, ավելի լավ հակաճնշման հարմարվողականություն և մեծ պահուստային ունակություն՝ քան ավանդական PESA-ները։ AESA-ի ծառայողական արժեցումը և կիրառությունը զինվորական օդանավերում և պայմաններում լայնորեն աճում են։ Վիկիպեդիա+1

## Հակառադարային (ECM) և հակա-ECM (ECCM) մեթոդներ

Ռազմական ռադարների մեծ խնդիրն է դիմակայել հակառակորդի էլեկտրոնային ճնշմանը (jamming, deception, DRFM տիպի հմտություններ)։ Որոշ ECCM տեխնիկաներ՝

- Frequency agility / hopping — արագ հաճախականությունների փոփոխություն՝ jammer-ին դժվարացնելու համար։

- Pulse-Doppler և MTI պրոցեսինգ — շարժվող թիրախները առանձնացնելու համար՝ նվազեցնելով կայուն ֆոնի (clutter) ազդեցությունը։

- Adaptive beamforming / spatial nulling — ուղղությունները, որտեղից հրահրվում է խանգարումը, ֆիզիկապես կամ թվային կերպով ճնշել։

- Higher waveform/code complexity և DRFM detection techniques՝ կրկնօրինակող տեխնիկայից պաշտպանվելու համար։

## Մասնավորապես՝ AESA-ի ռազմական առավելությունները

- Էլեկտրոնային արագ ուղղորդում (no moving parts)՝ փոքր ռեակցիայի ժամանակ։

- Մեծ ճկունություն՝ միաժամանակ multibeam և T/R module զոհաբերումներով կարող է կատարել չընթեռնելի/էմուլյացվող առաջադրանքներ (search + track + IFF սեգմենտ)։

- Լոկալ չաշխատող մոդուլները չեն փչացնում ամբողջ համակարգը (degradation resilience)։ Վիկիպեդիա+1

## Ռադարներով οδηγվող հրթիռների հիմնական ռեժիմներ (հակիրճ)

- Command guidance — زمնային/նավային C2 համակարգը հաշվարկում է տիրախի դիրքը և ուղարկում հրամաններ հրթիռին։

- Beam-riding — հրթիռը հետևում է ռադարային լազերի/ռադիո շտրիխին, որը ուղարկվում է դեպի թիրախ։

- Semi-active radar homing (SARH) — հրթիռի գլուխը ընդունում է երկրից/նավից արտացոլված ազդանշանը, որով ուղղորդվում է մինչև զարկ։

- Active radar homing (ARH) — հրթիռի սեփական ռադարն ինքնուրույն որոնում/փնտրում և ճեղքում է թիրախը։ secwww.jhuapl.edu+1

## Մոդերն ու զարգացող մոտեցումներ

- MIMO ռադարներ, cognitive radar, եւ թվային RF (DRFM) տեխնոլոգիաներ — ավելի լավ էներգետիկ օգտագործում, միաժամանակ multi-aspect պատկերացում և ավելի խելացի ազդանշանային պրոցեսինգ՝ հակաճնշման դիմակայության և փոքր նշանավորությամբ թիրախների հայտնաբերման համար։

## Օրինակներ (ռազմական ռադարների հայտնի համակարգերից)

- AN/SPY-1 (Aegis) — լավ հայտնի PESA ծայրանոց՝ ծովային 3D search/track որոշումներ, որը կարող է միաժամանակ բազմաթիվ թիրախներ դարձնել։ Վիկիպեդիա+1

- S-400 համակարգի ռադարներ — համալիր (long-range surveillance + engagement radars)՝ հարուստ ու բազմաֆունկցիոնալ հրամանային և դարապաշտական ենթակառուցվածքով։ Վիկիպեդիա
(Եթե ուզում ես, կարող եմ ավելացնել կոնկրետ մոդելների տեխնիկական տիպային բնութագրություններ և մատչելի ուղու տվյալներ՝ յուրաքանչյուրի համար)

Եզրակացություն
--------------------
Ռադարային տեխնոլոգիաները ապացուցել են իրենց անփոխարինելի դերը տարբեր ոլորտներում։ Դրանք հնարավորություն են տալիս մարդուն տեսնել տեսանելիից այն կողմ՝ ապահովելով անվտանգություն, ճշգրտություն և վերահսկողություն։ Ռադարների զարգացման հետ միասին մարդկությունը շարժվում է դեպի ավելի անվտանգ և տեխնոլոգիապես զարգացած ապագա։

## Գրականության ցանկ

- M. I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, McGraw-Hill.

- M. A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill.

- MIT Radar Course Notes — Radar Range Equation

- Keysight Technologies, "Automotive Radar Basics"

- IEEE Radar Conference Proceedings, "MIMO and Phased Array Developments"